Электродвигатель

ДП25-16-7-24-IM9082-Р09-Д3132 по КМИЖ.524212.006 ТУ

Двигатель имеет основные параметры и размеры согласно таблице 1.

Т а б л и ц а   1

| Наименование параметра, единица измерения | Норма |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания, В Номинальная частота вращения холостого хода, об/мин, не менее Начальный пусковой момент, Н∙м (гс∙см), не менее | 24 7000 0,15 (1500) |

Параметры двигателя в нормальных климатических условиях (далее – НКУ) до ввода в эксплуатацию при номинальном напряжении питания должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а   2

| Наименование параметра, единица измерения | Норма |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В Частота вращения холостого хода, об/мин, не менее Потребляемый ток холостого хода, А, не более Начальный пусковой момент, Н∙м (гс∙см), не менее Частота вращения при моменте нагрузки 0,03 Н∙м (300 гс∙см), об/мин, не менее Потребляемый ток при моменте нагрузки 0,03 Н∙м (300 гс∙см), А, не более | 24 7400 0,30 0,15 (1500) 5800 1,35 |

| Наименование параметра, единица измерения | Норма |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, Вт Начальный пусковой ток, А, не более Электромеханическая постоянная времени, мс Сопротивление обмотки якоря, Ом Момент инерции якоря, г·см2 (гс·см·с2) | 16 5,5 5 3,9 9 (0,009) |

Существуют двухполюсные макетные образцы электродвигателя ДП25 в количестве 9 шт., укомплектованные магнитопластовыми втулками вместо четырех магнитов NdFeB обладающие характеристиками согласно приведенной ниже таблице.

| Наименование параметра, единица измерения | Норма |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания, В Номинальная частота вращения холостого хода, об/мин, не менее Потребляемый ток холостого хода, А, не более Начальный пусковой момент, Н∙м (гс∙см), не менее Начальный пусковой ток, А, не более Электромеханическая постоянная времени, мс Сопротивление обмотки якоря, Ом Момент инерции якоря, г·см2 (гс·см·с2) | 24 10000 0,12 0,07 (700) 5,5 10,5 4,5 9 (0,009) |