АНАЛИЗ НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ

Защитимые зоны новизны под специальность 2.4.2

Разработка методики и программного комплекса расчёта и проектирования радиально-поточного PMSM-двигателя для беспилотных летательных аппаратов с учётом связанных магнитотепловых процессов и реакции якоря

| Соискатель | Рубцов С. А. | инженер 1 категории НПК-10 |
| --- | --- | --- |

| Специальность ВАК | 2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы (к.т.н.) |
| --- | --- | --- |

| Объект исследования | Outrunner SPM 1–5 кВт | тактический БПЛА средней размерности |
| --- | --- | --- |

| Срок до защиты | ≈ 24 месяца | 11 фаз реализации |
| --- | --- | --- |

# Краткое резюме

Решение о смене специальности. Работа переориентируется со специальности 1.2.2 (математическое моделирование) на 2.4.2 (электротехнические комплексы и системы) с учётом наличия профильного диссертационного совета и партнёрских возможностей экспериментальной валидации. Это меняет язык формулировок научной новизны, но не математическое содержание работы.

Объект работы. Радиально-поточный outrunner-двигатель с поверхностно-наклеенными постоянными магнитами (SPM PMSM) мощностью 1–5 кВт для тактического беспилотного летательного аппарата средней размерности. Один конкретный двигатель — фокус всех демонстрационных сценариев и валидации.

Архитектурный принцип. Универсальное магнитостатическое ядро + opt-in расширения. Базовая магнитостатика с открытой областью реализована как универсальный аппарат. Нелинейная сталь, нелинейный анизотропный магнит с B(H,T), реакция якоря, связанная магнитотепловая задача, обнаружение демагнетизации, ROM- и нейросетевой суррогаты — каждое подключается явно через явный API при необходимости. Это соответствует требованию 2.4.2 «комплекс программ».

|  | ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНФИГУРАЦИИ ПОД 2.4.2 Объект (PMSM для БПЛА) — конкретный электротехнический комплекс. Реакция якоря и температурный режим — критические для проектирования эффекты, обычно оцениваемые упрощённо. Связанная магнитотепловая задача с adjoint и сертифицированным суррогатом — прямой методический вклад в проектирование PMSM. Многоуровневая иерархия моделей FOM/ROM/NN даёт практическое ускорение проектных расчётов в десятки раз с гарантией качества. |
| --- | --- |

### Пять защитимых формулировок новизны

(1) Методика расчёта магнитного поля электродвигателя с постоянными магнитами на основе симметричного coupling FEM/BEM в векторной A-формулировке с Кулоновской калибровкой через множитель Лагранжа, обеспечивающая корректный учёт открытой outrunner-геометрии и нелинейного поведения магнитных материалов в нагруженных режимах.

(2) Математическая модель постоянного магнита с двухпараметрической температурно-зависимой кривой намагничивания B(H,T), анизотропией по easy-axis и автоматическим обнаружением необратимой демагнетизации, реализованная в составе связанной задачи учёта реакции якоря и магнитотепловых процессов в электродвигателе БПЛА.

(3) Метод вычисления чувствительностей характеристик электродвигателя (момента, КПД, температурного режима магнита, риска демагнетизации) по параметрам конструкции и материалов на основе сопряжённого подхода для связанной нелинейной магнитотепловой задачи с реакцией якоря, не зависящий от числа варьируемых параметров.

(4) Методика многоуровневого ускорения проектных расчётов электродвигателя с гарантированной оценкой погрешности на каждом уровне (точная FEM/BEM модель — ROM на параметрической семье — нейросетевой суррогат с conformal-prediction интервалом), включающая адаптивное переключение между уровнями в зависимости от близости рабочей точки магнита к knee-point по магнитному полю и температуре.

(5) Программный комплекс расчёта и проектирования электродвигателя с постоянными магнитами для беспилотных летательных аппаратов, построенный по модульному принципу с возможностью независимого подключения физических эффектов и обеспечивающий полный цикл от формализации технического задания до многокритериальной оптимизации конструкции с учётом реакции якоря, связанных магнитотепловых процессов и риска необратимой демагнетизации в эксплуатационных режимах.

### Уровни риска снятия новизны

Низкий–средний: пункт (4) — связка «нейросетевой/операторный суррогат + conformal prediction» уже опубликована (UQNO/TMLR 2024; Conformalized-DeepONet/Physica D 2025) и НЕ заявляется как новизна; интегрированный метод (CP на FEM/BEM-суррогате PMSM + переключение trust-region по knee-point) литературой не перекрыт. Срочно (недели) депонировать препринт на arXiv для фиксации приоритета.

Высокий: пункт (3) — серия Bruckner/Wautischer/Suess (Венский университет, 2017–2022) по adjoint в FEM/BEM. Разграничение через формулировку (A-Coulomb vs Fredkin–Koehler) и нелинейность (полный IFT vs линеаризация в рабочей точке).

Средний: пункт (2) — диссертация Ступакова И.М. (НГТУ 2014) и серия работ Aalto (Ruoho 2011) по моделям демагнетизации. Разграничение через A-формулировку и связанность с термикой.

Низкий: пункты (1) и (5). По (1): симметричный coupling Costabel в седловой A-формулировке для PMSM в литературе не реализован. По (5): нет работ, объединяющих весь набор {hybrid coupling + nonlinear magnet + thermal + armature + multi-fidelity surrogate} для PMSM в открытой области.

# Контекст исследования

## Объект — outrunner SPM PMSM 1–5 кВт

Радиально-поточный outrunner-двигатель с поверхностно-наклеенными постоянными магнитами на роторе является доминирующей архитектурой электропривода тактических БПЛА средней размерности. Конструктивно: внешний вращающийся ротор-«бочка» из мягкомагнитной стали с приклеенными NdFeB-магнитами; внутренний неподвижный статор с обмоткой; магниты обращены к статору через тонкий воздушный зазор. Типичная конфигурация — 12 пазов статора и 14 полюсов ротора (12N14P) или близкие комбинации; высокая полюсность обеспечивает высокий момент при умеренных оборотах для непосредственного привода пропеллера или редукторного привода трансмиссии.

Outrunner-конструкция создаёт открытую магнитную область: магниты находятся снаружи ротора, без замыкающего стального корпуса; магнитное поле существенно выходит за пределы геометрических границ машины. Это делает гибридный FEM/BEM-подход с BEM-замыканием открытой области физически осмысленным и методически выгодным по сравнению с альтернативами (large-box FEM или искусственные граничные условия).

Мощность 1–5 кВт характерна для lift-двигателей VTOL-БПЛА массой 25–100 кг и для cruise-двигателей самолётных БПЛА массой 25–500 кг. В этом диапазоне сталь работает у грани насыщения (типичные пиковые B = 1.4–1.7 Тл), что требует нелинейной модели B(H) для стали; рабочая температура магнитов в форсажных режимах достигает 100–130 °C, что приближает их к knee-point на B(H,T)-кривой и создаёт реальный риск необратимой демагнетизации; пиковые токи короткого замыкания в 5–10 раз превышают номинал, что усиливает реакцию якоря и сдвигает рабочие точки магнитов влево по B(H)-кривой.

## Ключевая физическая нагрузка задачи

Связь между реакцией якоря и температурой создаёт самопитающуюся обратную связь: реакция якоря увеличивает потери в стали и меди → нагрев → падение Br на 0.1% на градус → необходимость поднимать ток для того же момента → дополнительные потери → дополнительный нагрев. Одновременно с ростом T смещается knee-point B(H,T)-кривой вверх, а реакция якоря под высоким током сдвигает рабочую точку магнита влево. Двойное приближение к knee-point — главная инженерная угроза в нагруженных режимах.

Корректный анализ этих процессов требует одновременного учёта: открытой области (BEM), нелинейной анизотропной B(H,T)-модели магнита, нелинейной B(H)-модели стали, сериального решения по операционным точкам (углы ротора и токи фаз) для извлечения rated-torque/cogging/EMF/inductances, связанного магнитотеплового вычисления с моделью потерь Bertotti/Steinmetz и моделью охлаждения, обнаружения knee-crossing с двумерной B(H,T)-геометрией. Каждый из этих компонентов нетривиален; их корректное согласованное объединение — методическое содержание работы.

## Архитектурный принцип opt-in физики

Программный комплекс построен по принципу opt-in: дополнительные физические эффекты подключаются явно через расширения базового объекта MagnetostaticProblem. Это даёт три преимущества.

- Эффективность. Простой расчёт (cogging малого мотора в линейном режиме при комнатной температуре) выполняется быстро без накладных расходов на неподключённые модули. Полный сценарий с нагружением, термикой и demag-анализом выполняется только когда необходимо.

- Прозрачность. Каждая целевая функция декларирует требования к подключённой физике. compute_cogging работает при базовой магнитостатике; compute_rated_torque требует подключённых current_sources; compute_demag_margin_thermal требует current_sources и thermal_extension. Программа не делает скрытых предположений.

- Архитектурная новизна. Модульность с явным API расширений и инвариантами «при отключении модуля базовые расчёты не изменяются» составляет архитектурную основу пункта (5) научной новизны. Это соответствует требованию 2.4.2 «комплекс программ» в строгом смысле.

# Пункт (1). Гибридный FEM/BEM-расчёт магнитного поля PMSM в открытой области

Уровень риска снятия: низкий.

## Состояние литературы

Фундамент coupling-теории: Johnson, Nédélec (Math. Comp., 1980); Costabel (Boundary Elements IX, 1987). Электромагнитное расширение: Hiptmair (SIAM J. Numer. Anal. 40, 2002) — для E-формулировки eddy current. Для конструкции магнитов: Kurz, Fetzer, Lehner, Rucker (Electrical Engineering 1998) — BEM/FEM для сверхпроводящих магнитов LHC.

Современные работы в области магнитостатики PMSM: Bruckner et al. «3D FEM–BEM-coupling method» (JMMM 324, 2012) — несимметричный Johnson–Nédélec для скалярного потенциала Fredkin–Koehler. Elasmi, Erath, Kurz «Johnson–Nédélec FEM-BEM in IGA» (arXiv 2110.04150, 2021) — несимметричный Johnson–Nédélec в IGA. Wiesheu et al. «Combined parameter and shape optimization» (Optim. Eng., 2024) — IGA + adjoint без BEM, замкнутая область.

## Что делает диссертация

В отличие от перечисленных работ, диссертация реализует симметричный (Costabel-тип) coupling в седловой A-формулировке с Кулоновской калибровкой через множитель Лагранжа, дискретизованный H(curl)-конформными элементами Нéдéлека первого рода (FEM) и P1-элементами (BEM). Эта пара пространств обеспечивает inf-sup устойчивость; формулировка применима к нелинейным анизотропным постоянным магнитам и нелинейной электротехнической стали в нагруженных режимах с реакцией якоря.

Методика верифицируется на серии тестов нарастающей сложности: manufactured solutions для curl-curl с током и магнитом; аналитическое решение «сфера в однородном поле» с известной формулой H_inside = 3μ_out/(μ_in + 2μ_out)·H₀; тест «куб магнита в открытой области» со сравнением с semi-analytic surface-charge моделью; outrunner SPM в малом размере с регрессией структуры поля. Каждый тест демонстрирует один аспект методики и показывает порядки сходимости в норме H(curl) → 1 и в L² → 2.

## Защитимая формулировка под 2.4.2

|  | НОВИЗНА (1) Разработана методика расчёта магнитного поля электродвигателя с постоянными магнитами на основе симметричного coupling FEM/BEM в векторной A-формулировке с Кулоновской калибровкой через множитель Лагранжа, обеспечивающая корректный учёт открытой outrunner-геометрии и нелинейного поведения магнитных материалов. Установлена inf-sup устойчивость пары пространств H(curl)-Нéдéлек первого рода × P1 в присутствии нелинейных анизотропных постоянных магнитов; экспериментально подтверждена квазиоптимальная скорость сходимости. |
| --- | --- |

## Сравнение с близкими работами

| Работа-конкурент | Что перекрывается | Что остаётся нового | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Elasmi, Erath, Kurz (arXiv 2021) | Johnson–Nédélec FEM/BEM для магнитостатики с нелинейностью | Несимметричный coupling + IGA vs симметризация Costabel + Неделек + множитель Лагранжа; нет inf-sup анализа седловой системы | средний |
| Bruckner et al. JMMM 2012 | Hybrid FEM/BEM в магнитостатике | Fredkin–Koehler reduced scalar potential vs прямая A-Coulomb с множителем | низкий |
| Hiptmair SIAM JNA 2002 | Симметричный coupling в электромагнетизме | E-eddy-current vs A-magnetostatic с PM | низкий |
| Wiesheu et al. Optim. Eng. 2024 | PMSM с adjoint | Замкнутая область (нет BEM), линейные PM, нелинейность только в стали | низкий |

# Пункт (2). Нелинейная анизотропная модель PM с B(H,T) и связь с реакцией якоря

Уровень риска: средний — диссертация Ступакова (НГТУ 2014) и серия Aalto.

## Состояние литературы

### Модели демагнетизации в FEM

Ruoho «Modeling Demagnetization of Sintered NdFeB Magnet Material» (PhD, Aalto, 2011) — фундаментальная работа по рекуррентным моделям с knee-point. Серия Ruoho, Kolehmainen, Pippuri, Arkkio (IEEE Trans. Magn. 2008–2010). Zhu, Howe (IEEE Trans. Magn. 1993, 2001) — partial demagnetization. Kang, Koo, Lowther (IEEE Trans. Magn. 2012) — linearized recoil + worst-working-point. Andersson, Lundin (IEEE Access, 2023) — anisotropic nonlinear PM in FEM generator.

Egger et al. «Semi-physical demagnetization model» (AIP Adv. 13, 2023) — двухпараметрическая B(H,T) модель с температурной зависимостью.

### Связанные магнитотепловые задачи в PMSM

Boglietti, Cavagnino, Lazzari, Pastorelli (IEEE Trans. Industry Applications, серия 2003–2010) — фундамент thermal modeling в PMSM. Mellor, Roberts, Turner (IEEE Trans. Power Apparat. Syst., 1991) — lumped-parameter thermal models. Lindh, Pyrhönen (Aalto, 2014+) — coupled magnetothermal в PMSM с реалистичными моделями потерь.

### Русскоязычные источники

|  | ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КОНКУРЕНТ Ступаков И. М. «Разработка алгоритмов решения задач магнитостатики с использованием метода граничных элементов». Канд. дисс. 05.13.18, НГТУ, 2014. Прямой отечественный аналог по FEM/BEM для PM-задач. Не имеет температурной зависимости и нелинейной анизотропии; использует скалярные потенциалы. |
| --- | --- |

Соловейчик, Рояк, Персова (НГТУ, 2007) — FEM для векторных задач электромагнетизма. Курбатов П.А., Курбатова Е.П. (Электричество, 2019) — метод интегральных уравнений в магнитостатике.

## Что делает диссертация

Реализована двухпараметрическая модель B(H,T) для постоянного магнита с термозависимыми параметрами Br(T) и Hcj(T), смещением knee-point с ростом T, локальным пересчётом анизотропного µ-тензора в точках Гаусса по операционной точке (H, T) с автоматическим обнаружением приближения к knee-point и количественной оценкой риска необратимой демагнетизации. Модель работает в составе связанной нелинейной магнитотепловой задачи с реакцией якоря, что позволяет корректно учесть взаимное усиление двух механизмов сдвига рабочей точки магнита: повышения температуры и поля якоря в форсажных режимах.

## Защитимая формулировка

|  | НОВИЗНА (2) Разработана математическая модель постоянного магнита с двухпараметрической температурно-зависимой кривой намагничивания B(H,T) и анизотропией по easy-axis, реализованная в составе связанной задачи учёта реакции якоря и магнитотепловых процессов в электродвигателе. Модель обеспечивает количественную оценку риска необратимой демагнетизации в реальных эксплуатационных режимах PMSM-двигателя БПЛА, включая форсажные перегрузки и температурное стрессирование, с автоматическим построением risk-map по объёму магнитов. |
| --- | --- |

## Сравнение с близкими работами

| Работа-конкурент | Что перекрывается | Что остаётся нового | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Ступаков И.М. (НГТУ дисс. 2014) | FEM+BEM для PM в магнитостатике, отечественная защита | Скалярные потенциалы vs A-формулировка; нет knee-detection и B(H,T); нет связи с термикой | средний |
| Ruoho (Aalto PhD 2011) | Knee-point и hysteresis branches NdFeB в FEM | Чистый FEM без BEM; замкнутая область; не интегрировано в связанную термо-задачу с реакцией якоря | средний |
| Egger et al. (AIP Adv. 13, 2023) | Двухпараметрическая B(H,T) | Феноменологическая модель материала; не интегрирована в FEM/BEM-связанный solver | низкий |
| Andersson, Lundin (IEEE Access 2023) | Анизотропные нелинейные PM в FEM генератора | Чистый FEM, замкнутая область; нет связи с термикой | низкий |
| Boglietti et al. (IEEE Trans. IA серия) | Термические модели PMSM | Lumped-parameter подход без распределённого FEM-solver; нет связи с открытой областью BEM | низкий |

# Пункт (3). Adjoint-метод чувствительностей в связанной нелинейной задаче

Уровень риска: высокий — серия работ Bruckner/Wautischer/Suess (Венский университет).

## Состояние литературы

|  | ГЛАВНАЯ УГРОЗА ПО ПУНКТУ (3) Wautischer, Abert, Bruckner, Slanovc, Suess «A topology optimization algorithm for magnetic structures based on a hybrid FEM–BEM method utilizing the adjoint approach» (Sci. Rep. 12:1119, 2022). Прямой hybrid FEM/BEM + adjoint + density-based topology optimization магнитных структур с PM. |
| --- | --- |

Этой работе предшествуют: Bruckner et al. «Solving Large-Scale Inverse Magnetostatic Problems using the Adjoint Method» (Sci. Rep. 7:40816, 2017); серия работ группы Suess (Vienna). Расширения: Slanovc et al. «Global Magnetic Topology Optimization» (SSRN, 2023); Abert et al. NeuralMag (arXiv 2024). Параллельно: Wiesheu et al. (Optim. Eng. 2024) — IGA+adjoint+shape PMSM без BEM.

Классика adjoint в электромагнетизме: Coulomb (IEEE Trans. Magn. 1983) — virtual work. Park, Lowther — shape sensitivity. Byun, Hahn, Park «Nonlinear shape design sensitivity analysis of magnetostatic problems using BEM» (Eng. Anal. Bound. Elem.) — самая близкая по заголовку: adjoint для BEM с нелинейностью, но без FEM/BEM coupling и без PM.

Инфраструктура AD: Farrell, Ham, Funke, Rognes (SIAM SJC 35, 2013) — dolfin-adjoint. Blondel et al. «Efficient and Modular Implicit Differentiation» (NeurIPS 2022). Русскоязычная школа: Марчук «Сопряжённые уравнения и анализ сложных систем» (Наука, 1992); Марчук, Агошков, Шутяев — нелинейный adjoint в задачах математической физики (приложения в климате, океане, ядерной физике, не в электромагнетизме).

## Что делает диссертация

Выведены и реализованы дискретные сопряжённые уравнения для седловой A-формулировки с Кулоновской калибровкой на связке FEM (Неделек + множитель Лагранжа) / BEM, в которой нелинейная связь через µ(B) и µ(B,T) разрешена Picard-итерацией, а чувствительность передаётся через теорему о неявной функции (implicit function theorem) на фиксированной точке Picard, без unrolled backprop. Сопряжённая система имеет ту же block-структуру, что forward, и решается тем же solver-ом.

Основное методическое расширение по сравнению с серией Wautischer/Bruckner: adjoint выведен для связанной нелинейной магнитотепловой задачи с реакцией якоря, не для статической магнитной задачи без термики и без токов. Сопряжённая система объединяет magnetic-adjoint и thermal-adjoint, связанные через зависимость потерь от B и зависимость µ от T. Стоимость вычисления полного градиента целевой функции (rated_torque, demag_margin, КПД, температура) по N параметрам конструкции составляет один связанный forward плюс один связанный adjoint независимо от N.

## Защитимая формулировка

|  | НОВИЗНА (3) Разработан и обоснован метод вычисления чувствительностей характеристик электродвигателя с постоянными магнитами по параметрам конструкции и материалов на основе сопряжённого подхода для связанной нелинейной магнитотепловой задачи с реакцией якоря. Дискретные сопряжённые уравнения выведены для седловой A-формулировки с Кулоновской калибровкой через множитель Лагранжа на связке FEM (Неделек) / BEM; нелинейность разрешена через теорему о неявной функции на фиксированной точке Picard; стоимость вычисления градиента N-мерной параметризации составляет один связанный forward плюс один связанный adjoint, независимо от N. |
| --- | --- |

## Сравнение с близкими работами

| Работа-конкурент | Что перекрывается | Что остаётся нового | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Wautischer et al. (Sci. Rep. 12:1119, 2022) | Hybrid FEM/BEM + adjoint + topology optimization PM | Fredkin–Koehler reduced scalar potential vs A-Coulomb; линеаризованная B(H) в рабочей точке vs полный нелинейный IFT-adjoint; self-adjoint частный случай без токов vs полный Maxwell с reaction of armature; отсутствие связи с термикой | высокий |
| Bruckner et al. (Sci. Rep. 7:40816, 2017) | Inverse magnetostatic + FEM/BEM + adjoint + Fredkin–Koehler | Inverse vs forward design; линейная модель магнита | средний |
| Wiesheu et al. (Optim. Eng. 2024) | Adjoint в магнитостатике с PMSM | Нет BEM; PM линейные; µ_r(B) только для стали; нет связи с термикой | средний |
| Byun, Hahn, Park (EABE) | Adjoint в нелинейной BEM-магнитостатике | Только BEM (без FEM-coupling); нет PM; нет связи с термикой | низкий |
| Farrell et al. dolfin-adjoint (SIAM SJC 35, 2013) | Автоматический adjoint для FE программ | Не поддерживает BEM-coupling и нелинейный gauge через множитель Лагранжа | низкий |
| Марчук, Агошков, Шутяев (Наука, 1993) | Общая теория adjoint для нелинейных задач | Не применяется к FEM/BEM магнитостатике с PM в открытой области | низкий (фундамент) |

# Пункт (4). Сертифицированный нейросетевой суррогат с trust-region

Уровень риска: низкий–средний — связка «суррогат + conformal prediction» уже прайор-арт (см. ниже), но интегрированный метод (CP на FEM/BEM-суррогате PMSM + переключение trust-region по knee-point) литературой не перекрыт. Темп публикаций высокий → срочный arXiv-препринт.

## Состояние литературы

|  | ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ ПО ПУНКТУ (4) Gopakumar et al. «Calibrated Physics-Informed Uncertainty Quantification» (arXiv 2502.04406, 2025) — концепция «revert to numerical solver when predictions fail coverage thresholds» совпадает по идее. Podina, Torabi-Rad, Kohandel «Conformalized PINN» (arXiv 2405.08111, 2024). Yu, Ho, Wang «Conformal Prediction Framework for UQ in PINN» (arXiv 2509.13717, 2025). Wu et al. «RoPINN: Region Optimized PINN» (NeurIPS 2024). Conformal prediction на нейрооператорах — установившаяся прайор-арт: Ma, Azizzadenesheli, Anandkumar «UQNO: Calibrated UQ for Operator Learning via CP» (TMLR 2024, arXiv 2402.01960); Moya, Mollaali, Lu Lu, Lin «Conformalized DeepONet» (Physica D 471, 2025, arXiv 2402.15406); Millard, Lindemann, Baheri «Split CP in Function Space with Neural Operators» (arXiv 2509.04623, 2025). Поэтому связка «оператор + CP» НЕ заявляется как новизна; ново — её приложение к EM/FEM-BEM PMSM и переключение по knee-point. Темп публикаций критически высокий. |
| --- | --- |

Фундамент. PINN: Raissi, Perdikaris, Karniadakis (J. Comp. Phys. 378, 2019). Neural operators: Lu et al. DeepONet (Nat. Mach. Intell. 3, 2021); Li et al. FNO (ICLR 2021). Conformal prediction: Vovk; Angelopoulos, Bates (Found. Trends ML 16, 2023). Trust-region: Conn, Gould, Toint «Trust-Region Methods» (SIAM, 2000); Alexandrov et al. (Struct. Optim. 1998). Multi-fidelity: Peherstorfer, Willcox, Gunzburger (SIAM Rev. 60, 2018).

Приложения в электрических машинах: Partovizadeh, Schöps «Fourier-enhanced reduced-order surrogate for UQ» (arXiv 2412.06485, 2024). Parekh et al. «PIBO-MESA» (Sci. Rep. 2024). Klein, Ohlberger «Multi-fidelity Learning of ROM for Parabolic PDE» (Adv. Comp. Math. 2025) — иерархический trust-region между FOM/ROM/ML с rigorous a posteriori estimator. Cheng, Zhao et al. «Review of data-driven surrogate models for design optimization of electric motors» (IEEE Trans. Transp. Electrif. 2024).

## Что делает диссертация

Главное методическое содержание пункта — не сама нейросеть и не сама conformal prediction, а trust-region алгоритм многокритериальной оптимизации электродвигателя, в котором: радиус доверия вычисляется по conformal-prediction интервалу нейросетевого суррогата (DeepONet или FNO с physics-informed регуляризацией curl H = J и div B = 0); критерий сжатия/расширения доверительной области согласован с близостью рабочей точки магнита к knee-point B(H,T)-кривой; при превышении CP-интервала или попадании рабочей точки в «опасную зону» происходит автоматическое переключение на ROM-уровень или на точный FEM/BEM-solver с adjoint-градиентом из пункта (3).

Ключевая особенность, которая отделяет диссертацию от Gopakumar 2025 и подобных работ: связь критерия trust-region с физикой магнита (knee-point по B и T). Это не просто сертифицированный суррогат, а сертифицированный суррогат, специализированный под задачу проектирования PMSM с риском демагнетизации. Аналогично, в отличие от Klein–Ohlberger 2025 (parabolic PDE с rigorous RB-estimator), здесь нейросетевой уровень и CP-сертификация специально настроены на магнитостатическую структуру задачи с открытой областью.

## Защитимая формулировка

|  | НОВИЗНА (4) Разработана методика многоуровневого ускорения проектных расчётов электродвигателя с гарантированной оценкой погрешности на каждом уровне: точная FEM/BEM-модель → ROM на параметрической семье с a posteriori error estimator → нейросетевой суррогат с conformal-prediction интервалом. Trust-region алгоритм многокритериальной оптимизации обеспечивает адаптивное переключение между уровнями в зависимости от локальной погрешности суррогата и близости рабочей точки магнита к knee-point по магнитному полю и температуре. Доказана сходимость к Парето-множеству high-fidelity-модели при условии достаточной калибровки суррогата. |
| --- | --- |

|  | СРОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ПРИОРИТЕТУ В первые 3–4 месяца реализации фазы F критически важно депонировать препринт на arXiv с описанием trust-region схемы в магнитостатическом контексте PMSM. Это фиксирует приоритет и лишает оппонента аргумента «всё уже опубликовано» к моменту защиты. Рекомендуется параллельно подавать статью в IEEE Trans. on Magnetics или JMMM. |
| --- | --- |

## Сравнение с близкими работами

| Работа-конкурент | Что перекрывается | Что остаётся нового | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Gopakumar et al. (arXiv 2502.04406, 2025) | CP + revert-to-solver концепция | Generic PDE (FNO для parabolic/hyperbolic), не магнитостатика; нет FEM/BEM; бинарный фолбэк vs полный TR-алгоритм; нет связи с physics магнита; однокритериальная | критический |
| Podina et al. C-PINN (arXiv 2024) | Conformal prediction для PINN | Нет TR, нет переключения уровней; generic PDE | высокий |
| Yu, Ho, Wang (arXiv 2509.13717, 2025) | Split CP framework для UQ в PINN | Generic PDE; нет TR, нет MO, нет магнитостатики | высокий |
| Klein, Ohlberger (Adv. Comp. Math. 2025) | Multi-fidelity TR между FOM/ROM/ML с error estimator | Parabolic PDE; rigorous RB a posteriori, не conformal prediction; не магнитостатика | средний |
| Partovizadeh, Schöps (arXiv 2024) | Surrogate для электрических машин с UQ | Fourier-ROM + GP, не нейросеть с CP; UQ а не оптимизация; замкнутая область | низкий |
| Parekh et al. PIBO-MESA (Sci. Rep. 2024) | PI-Bayesian optimization для PMSM | GP не нейросеть; не масштабируется на high-dimensional параметризацию; однокритериальная | низкий |
| Wu et al. RoPINN (NeurIPS 2024) | TR для калибровки сэмплинга PINN | TR на уровне обучения PINN, не на уровне MO-оптимизации электротехнической системы | средний |

# Пункт (5). Программный комплекс с opt-in архитектурой

Уровень риска: низкий — интегральная новизна, нет прямого конкурента.

## Состояние литературы

Ни одна из найденных работ не объединяет полный набор {hybrid FEM/BEM + nonlinear anisotropic PM with B(H,T) + nonlinear steel + reaction of armature + coupled magnetothermal + adjoint + multi-fidelity certified surrogate + multi-criteria optimization} в составе единой программной системы для PMSM-двигателей в открытой области.

Частичные комбинации компонентов:

- Wautischer 2022: FEM/BEM + adjoint + topology opt; без термики, без реакции якоря, без сертифицированного суррогата.

- Wiesheu 2024: IGA + adjoint + shape PMSM; без BEM, без сертифицированного суррогата, без связанной термики.

- Parekh PIBO-MESA 2024: BO + GP + FEM PMSM; без BEM, без adjoint, без иерархии моделей.

- Asanuma–Sasaki–Igarashi серия: CNN / topology optimization IPM; без BEM, без сертификации, без adjoint, без термики.

Инфраструктурные проекты dolfin-adjoint, Firedrake-adjoint, NGSolve, JAX-FEM не имеют интегрированного BEM-модуля и сертифицированного нейросетевого суррогата.

## Что делает диссертация

Реализован программный комплекс расчёта и проектирования PMSM-двигателя для БПЛА, построенный по модульному принципу с возможностью независимого подключения физических эффектов через opt-in расширения базового объекта MagnetostaticProblem. Базовое магнитостатическое ядро универсально и решает любую корректно поставленную магнитостатическую задачу в открытой области. Дополнительные модули (нелинейная сталь, нелинейная анизотропная B(H,T)-модель магнита, реакция якоря с сериальным решением по операционным точкам, связанная магнитотепловая задача, обнаружение демагнетизации, ROM-уровень, нейросетевой суррогат с CP) подключаются явно при необходимости.

Ключевое архитектурное свойство комплекса: каждая целевая функция декларирует требования к подключённой физике. compute_cogging_torque работает в базовом режиме без требований; compute_rated_torque требует подключения current_sources; compute_demag_margin_under_thermal требует current_sources, thermal_extension и operating_points; compute_optimization_objective требует всю иерархию. Это обеспечивает прозрачность и не позволяет программе делать скрытых предположений.

Каждый opt-in модуль имеет sanity-test: «при отключении модуля базовые расчёты не изменяются». Это инвариант, гарантирующий обратную совместимость при добавлении новых физических эффектов.

Программный комплекс апробирован на серии из пяти демонстрационных сценариев нарастающей сложности, выполненных на одном и том же двигателе (radial-flux outrunner SPM 1–5 кВт):

- Сценарий А (базовый): cogging torque в режиме idle при 25 °C — чистая магнитостатика, базовая верификация.

- Сценарий Б (нагруженный): rated torque, КПД, torque ripple, back-EMF при rated current и 25 °C — магнитостатика с реакцией якоря.

- Сценарий В (тепловой): связанная магнитотепловая задача в номинальном режиме, распределение T, влияние на момент.

- Сценарий Г (предельный): форсажный режим (peak 250%) с реакцией якоря и температурным нагревом, оценка риска необратимой демагнетизации с построением risk-map.

- Сценарий Д (оптимизация): многокритериальная оптимизация конструкции с учётом всех эффектов сценария Г, использующая adjoint и сертифицированный нейросетевой суррогат с trust-region.

## Защитимая формулировка

|  | НОВИЗНА (5) Разработан программный комплекс расчёта и проектирования электродвигателя с постоянными магнитами для беспилотных летательных аппаратов, построенный по модульному принципу с возможностью независимого подключения физических эффектов (нелинейность стали, нелинейная анизотропная модель магнита с температурной зависимостью, реакция якоря, связанные магнитотепловые процессы, обнаружение необратимой демагнетизации, ROM- и нейросетевой суррогаты). Комплекс обеспечивает поэтапное наращивание сложности расчёта в зависимости от задачи проектирования, что подтверждено серией из пяти сценариев нарастающей сложности на одном двигателе. Архитектурный инвариант «при отключении модуля базовые расчёты не изменяются» гарантирует обратную совместимость и прозрачность. |
| --- | --- |

## Сравнение с близкими работами

| Работа-конкурент | Что перекрывается | Что остаётся нового | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Wautischer 2022 + Wiesheu 2024 + Parekh 2024 (комбинация) | Частичное покрытие 3 из 6 основных компонентов (FEM/BEM, adjoint, surrogate). Разные группы, разные задачи | Никто не объединяет hybrid + nonlinear PM с B(H,T) + reaction of armature + thermal coupling + multi-fidelity surrogate с CP в одном комплексе для PMSM в открытой области | низкий |
| Cheng et al. (IEEE Trans. Transp. Electrif. 2024) | Обзор data-driven методов для электрических машин | Обзор; нет собственного интегрированного комплекса с BEM+adjoint+CP | низкий |
| dolfin-adjoint, Firedrake-adjoint, JAX-FEM | Open-source FEM+adjoint фреймворки | Нет BEM-модуля; нет certified neural surrogate; нет PMSM как первоклассного use-case | низкий |
| Lei, Bramerdorfer (IEEE TEC 2021); Yang et al. (IEEE TEC 2022) | Robust optimization PMSM с суррогатами | Замкнутая область (FEM); GP/kriging без CP; нет аналитического adjoint | низкий |
| Asanuma, Sasaki, Igarashi (серия 2017–2022) | CNN / topology optimization IPM | Нет BEM; нет CP-сертификации; нет adjoint; нет термики | низкий |

# Стратегия защиты

## Структура автореферата

Автореферат строится по принципу: пункт (5) выступает «зонтиком» практической значимости (комплекс программ, демонстрация на одном PMSM-двигателе с пятью сценариями); пункты (1)–(4) представлены как методические компоненты этого комплекса. В каждой формулировке новизны главное — конкретный объект (PMSM-двигатель БПЛА) и измеримый результат (снижение риска demag, ускорение проектирования, точность расчёта); методический инструмент — на втором месте.

Во введении обязателен подраздел «Отличие от работ группы Suess (Венский университет) и от современных работ по conformal-PINN», прицельно разграничивающий по тем линиям, что описаны в каждом пункте новизны.

## Структура доклада защиты (20 минут)

- Введение и актуальность для БПЛА (2 мин): рост рынка БПЛА, требования к плотности мощности, проблема демагнетизации в форсажных режимах.

- Объект — outrunner SPM 1–5 кВт; постановка задачи (2 мин).

- Методический аппарат: hybrid FEM/BEM (3 мин) — пункт (1).

- Нелинейная анизотропная B(H,T) и связь с реакцией якоря (3 мин) — пункт (2).

- Adjoint в связанной нелинейной задаче (2 мин) — пункт (3); один слайд «отличие от группы Suess».

- Сертифицированный нейросетевой суррогат с TR (2 мин) — пункт (4).

- Демонстрационные сценарии А–Д (4 мин) — пункт (5).

- Заключение: защищаемые положения, перспективы (2 мин).

## Целевые публикации

Под специальность 2.4.2 целевые журналы — IEEE Trans. on Industrial Electronics, IEEE Trans. on Industry Applications, IEEE Trans. on Transportation Electrification, IEEE Trans. on Energy Conversion, IEEE Trans. on Magnetics; отечественные «Электричество», «Электротехника». Минимальная программа — 3 публикации, из них минимум 1 в высокорейтинговом международном журнале и 2 в ВАК-журналах. Препринт arXiv по пункту (4) депонировать в первые 6 месяцев фазы F.

# Список литературы

### Международная классика — теория FEM/BEM/adjoint

- [1] — Johnson C., Nédélec J.-C. On the coupling of boundary integral and finite element methods // Math. Comp. 1980. Vol. 35.

- [2] — Costabel M. Symmetric methods for the coupling of finite elements and boundary elements // Boundary Elements IX. 1987.

- [3] — Hiptmair R. Symmetric Coupling for Eddy Current Problems // SIAM J. Numer. Anal. 2002. Vol. 40.

- [4] — Buffa A., Hiptmair R., von Petersdorff T., Schwab C. Boundary element methods for Maxwell transmission problems in Lipschitz domains // Numer. Math. 2003. Vol. 95.

- [5] — Bossavit A. Computational Electromagnetism. Academic Press, 1998.

- [6] — Monk P. Finite Element Methods for Maxwell's Equations. Oxford University Press, 2003.

- [7] — Hiptmair R. Finite elements in computational electromagnetism // Acta Numerica. 2002. Vol. 11.

- [8] — Nédélec J.-C. Mixed finite elements in R^3 // Numer. Math. 1980. Vol. 35; 1986. Vol. 50.

- [9] — Bíró O., Preis K. On the use of the magnetic vector potential in the FE analysis of 3D eddy currents // IEEE Trans. Magn. 1989. Vol. 25.

- [10] — Coulomb J.-L. (IEEE Trans. Magn. 1983) — virtual work for sensitivity analysis.

- [11] — Kurz S., Fetzer J., Lehner G., Rucker W.M. The application of the BEM-FEM coupling method for the accurate calculation of fields in superconducting magnets // Electr. Eng. 1998. Vol. 81.

- [12] — Conn A.R., Gould N.I.M., Toint P.L. Trust-Region Methods. SIAM, 2000.

- [13] — Alexandrov N. et al. A trust-region framework for managing the use of approximation models in optimization // Struct. Optim. 1998. Vol. 15.

- [14] — Peherstorfer B., Willcox K., Gunzburger M. Survey of Multifidelity Methods // SIAM Rev. 2018. Vol. 60.

- [15] — Griewank A., Walther A. Evaluating Derivatives. SIAM, 2008.

### Международные работы 2010–2023

- [16] — Ruoho J. Modeling Demagnetization of Sintered NdFeB Magnet Material in Time-Discretized FEM. PhD thesis, Aalto University, 2011.

- [17] — Bruckner F., Vogler C., Feischl M., Praetorius D., Bergmair B., Suess D. 3D FEM–BEM-coupling method to solve magnetostatic Maxwell equations // JMMM. 2012. Vol. 324.

- [18] — Kang S., Koo S. Worst-working-point search in demagnetization analysis of PM machines // IEEE Trans. Magn. 2012.

- [19] — Bruckner F., Abert C., Wautischer G. et al. Solving Large-Scale Inverse Magnetostatic Problems using the Adjoint Method // Sci. Rep. 2017. Vol. 7. Art. 40816.

- [20] — Abert C., Huber C., Bruckner F. et al. A fast FFT topology optimization of permanent magnets // J. Appl. Phys. 2017. Vol. 122.

- [21] — Boglietti A., Cavagnino A., Lazzari M., Pastorelli M. Серия работ IEEE Trans. on Industry Applications по thermal modeling в PMSM, 2003–2010.

- [22] — Mellor P., Roberts D., Turner D. Lumped parameter thermal model for electrical machines // IEEE Proc. Power Apparat. Syst. 1991.

- [23] — Lindh P., Pyrhönen J. (Aalto, 2014+) — coupled magnetothermal models в PMSM.

- [24] — Egger A. et al. Semi-physical demagnetization model for the temperature dependency of permanent magnets in electrical machines // AIP Adv. 2023. Vol. 13.

- [25] — Andersson D., Lundin M. Dynamic Modelling of a Generator with Anisotropic Nonlinear Permanent Magnets in FEM // IEEE Access. 2023.

- [26] — Lei G., Bramerdorfer G., Ma B., Guo Y., Zhu J. Robust design optimization of electrical machines // IEEE Trans. Energy Convers. 2021. Vol. 36.

- [27] — Yang Y., Zhang W., Bramerdorfer G., Bianchi N. Computationally efficient surrogate-based robust optimization for PMSM // IEEE Trans. Energy Convers. 2022. Vol. 37.

- [28] — Asanuma J., Sasaki H., Igarashi H. Серия работ по CNN для топологической оптимизации IPM-моторов, IEEE Trans. Magn. 2017–2022.

- [29] — Pyrhönen J., Jokinen T., Hrabovcová V. Design of Rotating Electrical Machines. Wiley, 2nd ed., 2013.

- [30] — Gieras J., Wing M. Permanent Magnet Motor Technology: Design and Applications. CRC Press, 3rd ed., 2010.

- [31] — Hanselman D. Brushless Permanent Magnet Motor Design. McGraw-Hill, 2nd ed., 2003.

- [32] — Coey J.M.D. Magnetism and Magnetic Materials. Cambridge University Press, 2010.

### Международные работы 2021–2026 — ML и certification

- [33] — Raissi M., Perdikaris P., Karniadakis G.E. Physics-informed neural networks // J. Comp. Phys. 2019. Vol. 378.

- [34] — Lu L., Jin P., Pang G., Zhang Z., Karniadakis G.E. DeepONet // Nat. Mach. Intell. 2021. Vol. 3.

- [35] — Li Z., Kovachki N. et al. Fourier Neural Operator // ICLR 2021.

- [36] — Karniadakis G.E. et al. Physics-informed machine learning // Nat. Rev. Phys. 2021. Vol. 3.

- [37] — Angelopoulos A., Bates S. Conformal Prediction: A Gentle Introduction // Found. Trends Mach. Learn. 2023. Vol. 16.

- [38] — Elasmi S., Erath C., Kurz S. The Johnson–Nédélec FEM-BEM Coupling for magnetostatic problems in the IGA framework. arXiv 2110.04150. 2021.

- [39] — Wautischer G., Slanovc F., Bruckner F. et al. A topology optimization algorithm for magnetic structures based on a hybrid FEM–BEM method utilizing the adjoint approach // Sci. Rep. 2022. Vol. 12. Art. 1119.

- [40] — Wautischer G. et al. Topology optimization of HAMR write head // Sci. Rep. 2022. Vol. 12. Art. 13986.

- [41] — Slanovc F. et al. Global Magnetic Topology Optimization. SSRN 4189409, 2023.

- [42] — Abert C. et al. NeuralMag: AD-based magnetization optimization. arXiv. 2024.

- [43] — Wiesheu J., Komann M., Merkel M., Schöps S., Ulbrich S., Cortes-Garcia I. Combined parameter and shape optimization of electric machines with isogeometric analysis // Optim. Eng. 2024.

- [44] — Cheng J., Zhao W. et al. Review of data-driven surrogate models for design optimization of electric motors // IEEE Trans. Transp. Electrif. 2024.

- [45] — Podina L., Torabi-Rad B., Kohandel M. Conformalized PINNs (C-PINN). arXiv 2405.08111. 2024.

- [46] — Wu H. et al. RoPINN: Region Optimized PINN. arXiv 2405.14369, NeurIPS 2024.

- [47] — Parekh V. et al. Physics-informed Bayesian optimization for rapid development of electrical machines (PIBO-MESA) // Sci. Rep. 2024.

- [48] — Partovizadeh M., Schöps S. Fourier-enhanced reduced-order surrogate for UQ in electric machine design. arXiv 2412.06485. 2024.

- [49] — Gopakumar V. et al. Calibrated Physics-Informed Uncertainty Quantification. arXiv 2502.04406. 2025.

- [50] — Yu H., Ho D., Wang X. A Conformal Prediction Framework for UQ in PINN. arXiv 2509.13717. 2025.

- [51] — Klein R., Ohlberger M. Multi-fidelity Learning of ROM for Parabolic PDE // Adv. Comp. Math. 2025.

- [52] — Farrell P.E., Ham D.A., Funke S.W., Rognes M.E. Automated derivation of the adjoint of high-level transient FE programs // SIAM J. Sci. Comput. 2013. Vol. 35.

- [53] — Blondel M. et al. Efficient and Modular Implicit Differentiation // NeurIPS 2022.

### Русскоязычные ВАК-источники и диссертации

- [54] — Ступаков И.М. Разработка алгоритмов решения задач магнитостатики с использованием метода граничных элементов. Канд. дисс. 05.13.18, НГТУ, Новосибирск, 2014.

- [55] — Галанин М.П., Попов Ю.П. Квазистационарные электромагнитные поля в неоднородных средах: математическое моделирование. М.: Наука – Физматлит, 1995.

- [56] — Соловейчик Ю.Г., Рояк М.Э., Персова М.Г. Метод конечных элементов для решения скалярных и векторных задач. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007.

- [57] — Курбатов П.А., Курбатова Е.П. Метод интегральных уравнений в магнитостатике // Электричество. 2019. № 5.

- [58] — Марчук Г.И. Сопряжённые уравнения и анализ сложных систем. М.: Наука, 1992.

- [59] — Марчук Г.И., Агошков В.И., Шутяев В.П. Сопряжённые уравнения и алгоритмы возмущений в нелинейных задачах математической физики. М.: Наука, 1993.

- [60] — Беспалов В.Я., Котеленец Н.Ф. Электрические машины. М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- [61] — Копылов И.П. Проектирование электрических машин. М.: Высшая школа, 2002.

- [62] — Гурьев А.Ю., Ермилов А.В. и др. серия статей по численному моделированию магнитных полей систем с постоянными магнитами в журнале «Электричество», 2015–2023.

### TEAM benchmarks и профильные конференции

- [63] — TEAM Workshop Problems 13, 20, 22, 25, 35. International Compumag Society.

- [64] — Конференции: COMPUMAG, CEFC, IGTE, ISEF — международные профильные.

- [65] — Российские конференции: «Электротехника и электроэнергетика», «ЭЭР», ПЭИПК, МЭИ симпозиумы.

Документ подготовлен для обсуждения с научным руководителем. Финальная вычитка формулировок новизны рекомендована перед подачей в диссертационный совет 2.4.2.