Глава 1. Состояние вопроса и постановка задачи исследования (ПРОЕКТ)

Статус: черновик на ревью научного руководителя (2026-06-16). Основан на верифицированном литературно-первичном обзоре (deep-research, 25 фактов, состязательная проверка) и реестре прайор-арта docs/novelty/prior_art_map.md + матрице кандидатов docs/novelty/novelty_candidates_matrix_2026-06-16.md. Ссылки даны в форме «автор, год»; полный список — в конце. Привязка к паспорту 2.4.2 — в разделе 1.7а (номера пунктов предварительные: официальный .ru-паспорт в среде подготовки не открылся — сверить по официальному тексту).

1.1. Объект исследования и актуальность

Объект — радиально-поточный outrunner-двигатель с поверхностными постоянными магнитами (SPM PMSM) мощностью 1–5 кВт для беспилотных летательных аппаратов; возбуждение — NdFeB, магнитопровод — Si-Fe (тип M270-35A). Такие машины ценятся за высокую удельную мощность и КПД, но в условиях БПЛА (перегрев, перегрузки, реакция якоря) ключевым ограничением надёжности становится необратимое размагничивание постоянных магнитов: при заходе рабочей точки магнита за «колено» внутренней кривости J(H) часть остаточной индукции теряется безвозвратно, что деградирует момент и КПД.

Практическая постановка работы — не разовый расчёт одного изделия, а методика и программный комплекс, применимые ко всему классу машин данного типа. Требование общности подтверждается на реальном изделии заказчика — щёточном двигателе постоянного тока с постоянными магнитами ДП25 (16 Вт, 24 В, коллектор, 13 пазов, 4 магнита NdFeB), магнитная система которого решается тем же движком (магнитостатика + нелинейный демаг), что доказывает универсальность подхода по классам машин с одинаковым типом возбуждения.

Нерешённая инженерно-научная задача (раскрывается в 1.2–1.7 и формализуется в 1.8): количественная проектно-стадийная оценка риска необратимого размагничивания магнитов в открытой (неограниченной) постановке поля, без искусственного усечения расчётной области, в единой модели с нелинейными свойствами материалов.

1.2. Методы расчёта магнитного поля и учёт открытой области

МКЭ (FEM) — отраслевой стандарт; точно описывает сложную геометрию и нелинейные свойства, но требует дискретизации внешнего воздуха и его усечения.

Учёт открытой границы в FEM — приближённые методы усечения: «бесконечный ящик»/инфинит-элементы (Altair Flux, COMSOL), преобразование Кельвина, «balloon»-граница (ANSYS Maxwell, Motor-CAD). Это аппроксимация, а не точный учёт неограниченной области.

МГЭ (BEM) — даёт точный учёт внешней области одной поверхностной дискретизацией, без воздушной сетки; естественен для открытых задач, но плохо несёт объёмную нелинейность.

Связка FEM/BEM — комбинирует достоинства: нелинейный интерьер в FEM, точный экстерьер в BEM. Симметричная вектор-A/Неделек-edge связка для машин с циклической редукцией на сектор разработана и является установленной (Kielhorn, Rüberg, Zechner, 2017); отечественный симметричный FEM/BEM (МГЭ + быстрый мультипольный метод, скалярный потенциал, нелинейная сталь, ускорители) — Ступаков, 2016 (специальность 05.13.18).

Аналитические/субдоменные методы и магнитные эквивалентные схемы (MEC) — быстрые, но ограничены геометрией/линейностью; в КНР распространены гибриды «субдомен + FEM» и «Максвелл–Фурье + FEM».

Бессеточные методы и PINN/operator-learning — ранний незрелый фронтир: первый параметрический нелинейно-магнитостатический PINN (Beltrán-Pulido и др., 2022) достиг инженерной точности (~0,8 %), но ценой ~14 суток обучения на случай и без магнитов/размагничивания.

Зазор по 1.2: сама связка FEM/BEM — инфраструктура, не новизна (занята Kielhorn). Коммерческие и отечественные средства открытую область закрывают усечением, истинный BEM-экстерьер с нелинейным содержимым не сочетают.

1.3. Нелинейные материалы и необратимое размагничивание постоянных магнитов

Модель размагничивания B(H,T): внутренняя кривая J(H), «колено», возвратная (recoil) проницаемость, температурные коэффициенты Br и Hc — установленный прайор-арт (Ruoho, 2011; Zhou, Lin, 2012; Kern и др., 2023).

Поэлементная карта риска / доля размагничивания и логика «рабочая точка против колена» реализованы в коммерческих пакетах (ANSYS Maxwell — поле Demag_Coef; JMAG — «коэффициент размагничивания») и в академических 2D-FEM-работах (Niu и др., 2026 — анализ при разных температурах и d-токе).

Размагничивание всё чаще ставят как ограничение/цель оптимизации (Brody, Ohodnicki, Grainger, 2023 — ROM + NSGA-II для низкотемпературного демага безредкоземельного MnBi).

Зазор по 1.3: модель магнита не нова сама по себе; принципиально, что вся демаг-литература реализована в замкнутой/усечённой постановке. Сочетания «нелинейное необратимое размагничивание + точная открытая граница (BEM)» в одной модели не выявлено (США/ЕС/КНР/РФ).

1.4. Мультифизическая связь

Магнитотепловая связь — слабая (последовательная) схема является отраслевым дефолтом по соображениям стоимости (сходимость в пределах ~1,2 % от монолита при ~×15 меньшей цене; Sci. Reports, 2025). Коммерческие пакеты учитывают лишь обратимые μ(T), Hc(T), без «колена»/необратимости.

Для авиационных PMSM связанная магнитотепловая модель демага существует, но как диагностика/мониторинг (Yang, Zhang, Zhang, 2025), не как проектное предсказание в открытой области.

Для поверхностно-магнитных (SPM) машин связанная магнитотепловая оценка демага выполнена методом замороженной проницаемости (Zhu и др., Sheffield, 2023) — но в замкнутом FEM, post-check, не in-loop и не в открытой границе.

Зазор по 1.4: проектно-стадийная связанная демаг-тепловая оценка в открытой постановке отсутствует; сильно-связанная (монолитная) постановка с in-loop необратимостью — открыта, но дорога.

1.5. Оптимизация машин с постоянными магнитами

Параметрическая, формы, топологическая оптимизация широко развиты. Adjoint/топологически-производный аппарат для PMSM сильно занят группой Gangl/RICAM (2016–2025): нелинейная магнитостатика, мультиматериал, непрерывное направление намагниченности, робастная min-max-оптимизация, электро-тепловая TO с температурным ограничением защиты магнитов.

Везде, однако, используется фиксированная остаточная намагниченность; необратимое B(H,T)/«колено» в самой прямой задаче не учитывается (демаг входит как внешнее ограничение). В КНР — преимущественно параметрическая/эвристическая топ-оптимизация ротора; adjoint-демаг как метод не выявлен.

Зазор по 1.5: широкая «adjoint-оптимизация PMSM» — занято. Открыт узкий остаток: adjoint сквозь регуляризованное «колено» с учётом необратимости в прямой задаче.

1.6. Суррогатные/редуцированные модели и сертификация точности

Быстрые суррогаты для нелинейной магнитостатики PMSM зрелы: IGA+POD+DNN даёт ~×30 000 ускорение при 14 параметрах и ошибке ~1–3 % (Backmeyer, Schöps, 2026) ⇒ «быстрый суррогат» сам по себе не новизна.

Сертифицированные редуцированные модели с апостериорными оценками ошибки существуют для электромагнетики и вращающихся машин (школа Hesthaven–Rozza–Stamm; Haasdonk).

Конформное предсказание (conformal prediction) на суррогатах и в петле проектирования — опубликовано (RESS, 2025); для электрических машин специально — почти не встречается; в КНР сертификация/conformal для машин не выявлена (доминируют Байес-оптимизация, PINN, ROM без гарантий).

Зазор по 1.6: новизна возможна узкая и время-чувствительная — конформная гарантия на метрике риска размагничивания как модель-агностическое дополнение к апостериорным оценкам, с переключением области доверия по «колену».

1.7. Программные средства: зарубежные, открытые, отечественные

| Средство | Нелин. необратимый демаг | Открытая граница | BEM-экстерьер + демаг вместе |
| --- | --- | --- | --- |
| ANSYS Maxwell / Motor-CAD | да | balloon (усечение) | нет |
| Altair Flux / FluxMotor | да | infinite box (трансформация, «не BEM») | нет |
| Siemens Simcenter MAGNET/Motorsolve | да | меш-воздух | нет |
| COMSOL AC/DC | да (в FEM) | гибрид FEM-BEM, но BEM = скаляр No-Currents | нет |
| JMAG | да | усечение | нет |
| FEMM / открытый | частично | IABC/Кельвин (усечение) | нет |
| Kielhorn 2017 (академ., ЕС) | нет (линеен) | истинный FEM/BEM | нет |
| Ступаков 2016 (РФ, 05.13.18) | нет (линеен) | FEM/BEM + FMM (скаляр) | нет |
| EasiMotor / Simdroid / ZWSOFT (КНР) | да (FEM) | усечение/FEM | нет |
| Субдомен-FE гибрид (КНР) | да | субдомен-аналитика (не BEM) | нет |
| Разрабатываемый комплекс | да | истинный FEM/BEM (Стеклов–Пуанкаре) | да |

Отечественные средства РФ (ELCUT и др.) — 2D/осесимметричный FEM, открытая граница — усечением; связки открытый FEM/BEM + необратимый демаг-risk нет. Китайские EasiMotor/Simdroid/ZWSOFT — FEM-комплексы без этой связки. ⇒ ни отечественного, ни зарубежного программного средства, объединяющего точную открытую границу с нелинейным необратимым размагничиванием и поэлементной картой риска, не выявлено (актуально для импортозамещения расчётного ПО).

1.7а. Соответствие паспорту специальности 2.4.2

Официальный паспорт 2.4.2 в среде подготовки не открылся (.ru-источники недоступны для автозагрузки); ниже — привязка по областям исследования в стандартной редакции. Номера пунктов — предварительные; сверить по официальному тексту паспорта.

Области исследования паспорта 2.4.2 (стандартная редакция; сверить):

1. Развитие общей теории электротехнических комплексов и систем; физическое, математическое, имитационное и компьютерное моделирование компонентов, включая электромеханические и электромагнитные преобразователи энергии.

2. Обоснование совокупности критериев оценки решений при проектировании, создании и эксплуатации.

3. Разработка, структурный и параметрический синтез, оптимизация комплексов и их компонентов; алгоритмы управления.

4. Исследование работоспособности и качества функционирования в различных режимах и при внешних воздействиях; диагностика.

5. Научные основы жизненного цикла комплексов (создание, эксплуатация, утилизация).

| Результат / новизна | Область паспорта 2.4.2 (предв., сверить №) |
| --- | --- |
| НН-1 / П-1 (B(H,T)+демаг в открытом FEM/BEM) | п.1 (моделирование преобразователей) + п.4 (работоспособность/надёжность) |
| П-3 (закономерности локализации демага) | п.4 (качество функционирования при внешних воздействиях) |
| НН-2 / П-2 (обобщённый комплекс, общность) | п.1 (комп. моделирование) + п.3 (синтез/оптимизация) |
| НН-3 / П-4 (adjoint сквозь колено) | п.3 (оптимизация) |
| НН-4 / П-5 (сертиф. суррогат, достоверность) | п.1 + п.3 |

1.8. Выводы по обзору, нерешённые задачи, цель и задачи

Нерешённые задачи (белое пятно), подтверждённые на США/ЕС/КНР/РФ:

1. Все известные открытые FEM/BEM-решатели для машин держат магнит линейным; все известные решатели необратимого размагничивания — замкнутые/усечённые. Сочетание в одной модели отсутствует.

2. Проектно-стадийная (не диагностическая) оценка демаг-надёжности в открытой области для авиа/БПЛА-PMSM — не реализована.

3. Обобщённого верифицированного программного комплекса (открытая граница + необратимый демаг + карта риска), переносимого по классам PM-машин, нет ни в РФ, ни за рубежом.

4. Узкие, но открытые ниши: adjoint сквозь регуляризованное «колено»; сертификация суррогата риска размагничивания конформным предсказанием.

Тема (проект): «Повышение показателей и стойкости к размагничиванию синхронных двигателей с поверхностными постоянными магнитами для БПЛА на основе методики и программного комплекса расчёта поля в открытой области».

Цель исследования: повышение показателей и стойкости к необратимому размагничиванию синхронных двигателей с поверхностными постоянными магнитами и внешним ротором для беспилотных летательных аппаратов на основе разрабатываемых методики и программного комплекса расчёта магнитного поля и количественной оценки риска размагничивания в открытой (неограниченной) постановке, переносимых на класс машин с постоянными магнитами данного типа.

Задачи исследования:

1. Провести анализ состояния вопроса и выявить нерешённую задачу — отсутствие совместного учёта неограниченной внешней области и нелинейного необратимого размагничивания в одной модели.

2. Разработать и верифицировать связанный решатель открытой области (симметричная FEM/BEM, вектор-A/рёберные элементы Неделека, оператор Стеклова–Пуанкаре) как обеспечивающую инфраструктуру (аналитические бенчмарки).

3. Встроить нелинейную температурно-зависимую модель магнита B(H,T) с детектированием «колена» на кривой J(H) и поэлементной картой риска ΔB_r/B_r; верифицировать (MMS, аналитическая нелинейная сфера).

4. Реализовать связанный нелинейный решатель (Пикар/Ньютон с недорелаксацией) и установить закономерности необратимого размагничивания при тепловых воздействиях и реакции якоря.

5. Обеспечить модульность (opt-in-архитектура) и подтвердить переносимость методики на класс машин с ПМ (PMSM и ДПТ с ПМ — ДП25).

6. (Перспектива) Разработать аппарат сопряжённого (adjoint) анализа чувствительности сквозь регуляризованное «колено» для демаг-осознанного повышения показателей.

7. (Перспектива) Построить сертифицированную (конформную) иерархию суррогатных моделей риска размагничивания.

8. Применить комплекс к проектированию и повышению показателей базового двигателя; подтвердить достоверность сопоставлением с аналитическими решениями и известными результатами.

Ключевые источники (верифицированы; полный текст сверить перед защитой)

Kielhorn, Rüberg, Zechner (COMPEL, 2017; arXiv:1610.05472); Ступаков (дис. НГТУ, 2016, ВАК 05.13.18); Ruoho (дис. Aalto, 2011); Zhou, Lin (IEEE TMAG, 2012); Kern, Leuning, Hameyer (AIP Advances, 2023); Niu, Li, Xi (WEVJ, 2026); ANSYS Maxwell (док. v242); JMAG (док.); Altair Flux (док. «infinite box»); Sci. Reports s41598-025-04518-y (2025, слабая связь); Yang, Zhang, Zhang (MDPI Aerospace, 2025); Zhu и др. (Energies, 2023, SPM EM-тепло-демаг); Gangl, Amstutz, Langer (IEEE TMAG, 2016) и Gangl/Krenn/Schöps (arXiv:2504.05070; 2507.14759; 2404.12188, 2024–2025); Backmeyer, Wiesheu, Schöps (arXiv:2507.19255, 2026); Brody, Ohodnicki, Grainger (IEEE ITEC, 2023); Beltrán-Pulido, Bilionis, Aliprantis (IEEE TEC, 2022); Hesthaven–Rozza–Stamm (Certified RB); RESS S0951832025009822 (2025, CP в проектировании); PIER (внешнеротор. PMSM, гибрид FEA+BEM, без демага); отеч. КНР: EasiMotor, Simdroid; РФ: ELCUT. Подробные статусы и цитаты — docs/novelty/prior_art_map.md.