РАСЧЁТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СТОЙКОСТИ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ К ТЕПЛОВОМУ РАЗМАГНИЧИВАНИЮ И ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА В ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯХ БПЛА

С.А. Рубцов, инженер 1 категории

Акционерное Общество «Научно-Производственное Предприятие "Исток" имени А.И. Шокина», Россия, г. Фрязино

rubczov.serg@yandex.ru

В электродвигателях беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА) с высокой тепловой нагрузкой постоянный магнит одновременно находится под действием двух факторов, способствующих размагничиванию: повышенной температуры и размагничивающего поля, создаваемого током обмотки. При повышении температуры рабочая точка магнита смещается к колену кривой размагничивания, а при её заходе за колено часть намагниченности теряется необратимо, и двигатель безвозвратно теряет момент. Для защиты обычно применяют магниты с повышенной коэрцитивной силой либо увеличивают габариты двигателя. Расчётного метода, оценивающего необратимое размагничивание магнитов в рабочих условиях электродвигателя и обосновывающего выбор материала, в доступных источниках нет.

Целью данной работы является разработать расчётный метод, оценивающий необратимое тепловое размагничивание магнита в рабочих условиях электродвигателя БПЛА и дающий обоснование выбора материала.

Для решения был выбран метод конечных элементов в двумерной постановке, а магнит описан моделью B(H,T), которая по параметрам магнита, включая температурные коэффициенты рассчитывает кривую размагничивания при заданной температуре. Достоверность расчёта подтверждена сравнением с задачами, имеющими точное аналитическое решение, и контролем баланса энергии.

В результате был разработан программный комплекс, выполняющий связанный магнитотепловой расчёт по времени до установления теплового состояния с определением необратимого размагничивания. Дополнительно есть возможность выявлять режимы, в которых установившееся состояние не достигается. В процессе расчёта строится распределение риска размагничивания по сечению магнита и рассчитываются характеристики двигателя в исходном состоянии и после выхода на установившийся режим. Математические модели комплекса проверены на двигателе с паспортными данными. Установлено, что при магнитном насыщении магнитопровода замена магнитов на основе сплава системы Nd-Fe-B на магниты на основе сплава системы Sm-Co снижает момент на 3% при сохранении выигрыша по температурной стойкости.

На данный момент реализован связный магнитотепловой расчёт, учёт необратимого размагничивания, проверка достоверности, реализация в программном комплексе с пользовательским интерфейсом. Далее предстоит создание ускоренной нейросетевой суррогатной модели для быстрых инженерных оценок и оптимизации конструкций электродвигателей БПЛА.

Метод и программный комплекс дают инструмент обоснованного выбора отечественных магнитов на основе сплавов систем Nd-Fe-B и Sm-Co для электродвигателей БПЛА с высокой тепловой нагрузкой, способствуют импортозамещению и снижению потребности в тяжёлых редкоземельных элементах таких как Dy и Tb, а также могут служить основой для стандартизации оценки стойкости магнитных систем к тепловому размагничиванию.